SX2-4-10箱式电阻炉产品手册

- 一、产品用途

- 实验室箱式电阻炉主要是实验室做小型实验，可供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用；还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

- 二、产品参数

- 型号：SX2-4-10

- 加热方式：四面加热丝

- 仪表最高温度范围：1000℃

- 温度分辨率：1℃

- 温度波动度：±5℃

- 升温时间：90分钟

- 炉膛材质：硅酸铝

- 加热原件：合金丝

- 额定功率：4KW

- 外壳材质：冷轧钢板

- 温度控制：双列数显管,PID

- 容量：7L

- 电压（50/60Hz）额定电流：AC220V18A

- 工作室尺寸（深*宽*高）：300*200*120mm

- 外形尺寸（深*宽*高）：675*465*640mm

- 净重/毛重：108/117kg

- 控制器规格：KSW-6-12

- 控制器包装尺寸：415*340*210mm

- 净重/毛重：4.5/5.1kg

- 三：装箱清单

- 电阻炉1台

- 电炉产品说明书1份

- 3、热电偶1支

- 4、补偿导线2米

- 5、产品合格证1份

- 6、温度控制器1台